DURAĞAN ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ 3. AVLAK BÖLGESİ (SİNOP) AVLANABİLİR SU ÜRÜNLERİ STOK TESPİTİ ÇALIŞMALARI

- BARAJ GÖLÜNÜN YERİ VE ÖZELLİKLERİ

Sinop ili Durağan İlçesi sınırları içerisinde bulunan Altınkaya (3.Bölge) Baraj gölü Kızılırmak nehri üzerinde Taşkın kontrolü ve Enerji amacıyla inşa edilmiştir. 11831 ha alana sahip olan baraj Samsun ve Sinop İlleri sınırları içerisinde yer almaktadır.

# ETÜT ÇALIŞMALARI

Baraj göl alanındaki etüt çalışmaları ve araştırmalar sonucunda aşağıdaki balık türleri tespit edilmiştir.

Boyabat Baraj Gölü’nde tespit edilen balık türleri:

  - Pullu sazan	(Cyprinus carpio )

  - Yayın	(Silurus glanis )

  - Sudak	(Stizostedion lucioperca )

  - Siraz	(Capoeta sp. )

  - Tatlısu kefali (Squalis cephalus )

  - Bıyıklı balık	(Barbus sp. )

  - Gümüşi balık  (Carassius gibelio )

# AVLANABİLİR STOK TESPİTİ ÇALIŞMALARI

Stok tespiti çalışmaları rezervuarda bulunan balık popülasyonlarının cins ve miktarlarının tespiti ile işletilmesi sırasında verimin en yüksek düzeyde tutulması için uyulması gereken av teknik şartlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.

# Materyal ve Metot

Avlanabilir stok miktarının göl alanının farklı verimlilikleri de dikkate alınarak belirlenmesi amacıyla istasyonlar belirlenerek örnekleme çalışmaları yapılmıştır. “Av Yoğunluğu” yöntemi kullanılarak çeşitli göz aralıklı fanyalı ve fanyasız ağlarla çalışılmıştır. Ağlardan çıkan balıkların biyometrileri ağ gözlerine göre ayrı ayrı yapılmıştır. Avlanan balık örneklerinin toplam boyları milimetrik ölçüm tahtası ile ağırlıkları ise 2 g duyarlığa sahip terazi ile ölçülmüştür.

# Değerlendirme Çalışmaları

Baraj Gölü’nün işletilmesi sırasında balık türlerine göre kullanılacak minimum ağ göz açıklıkları DSİ 7.Bölge Müdürlüğünce hazırlanan kira teknik şartnamesinde belirtilmiştir.

Altınkaya Baraj Gölü 3. Avlak Bölgesi (Sinop); Samsun İl sınırına kadar olan alanı kapsamaktadır. Bölgede Sinop ili, Durağan ilçesine bağlı Boyabükü, Çaltucak, Yağbasan, Salarkolu köyleri bulunmaktadır. Bölgenin Rezervuar alanı 2.300 hektardır.

Tarafımızdan yapılmış olan stok tespiti ve istihsal kontrolü çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu tahmin edilen avlanabilir su ürünleri tür ve miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| Su Ürünleri Türü |  | Avlanabilir Stok Miktarı (kg/yıl) |
| --- | --- | --- |
| Pullu sazan | (Cyprinus carpio ) | 3.708 |
| Yayın Sudak Siraz | (Silurus glanis) (Stizostedion lucioperca ) (Capoeta sp. ) | 378 848 1.276 |
| Tatlısu kefali Bıyıklı balık Gümişi balık | (Leuciscus cephalus ) (Barbus sp.) (Carassius gibelio ) | 652 323 1.934 |
| TOPLAM |  | 9.119 |

# SONUÇ

Yapılan çalışmalar sonucu Altınkaya Baraj Gölü 3. Avlak Bölgesinin (Sinop) tahmin edilen 9.119 Kg/yıl stok tespit edilmiştir.

İşbu tespit çalışması mahallinde yapılan çalışmalar sonucu hazırlanarak imza altına alınmıştır. 14.12.2021

Bahadır ŞENOĞLU			 Özcan POLAT		Ümit YILDIRIM

Su Ürünleri Müh.			Su Ürünleri Müh.		Su Ürünleri Müh.